ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Т.В. Семененко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 Представление цифровых данных в ЭВМ

по курсу: Архитектура ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4321 |  | Г.В. Буренков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	2

2 Задание	3

3 Ход выполнения задания	4

4 Вывод	7

# 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является закрепление знаний о различных системах счисления и способах представления числовой информации в ЭВМ, а также освоение методов перевода чисел между системами с разными основаниями, представления чисел со знаком в дополнительном коде и выполнения арифметических операций над ними в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной формах с проверкой корректности вычислений при обратном переводе в десятичную систему.

# 2 Задание

Из двух десятичных чисел сформировать десятичное число W = A1, A2 (A1 – целая часть числа W, A2 – его дробная часть). Для студенческого билета 2023/3631 A1 =  87, A2 = 18.

Перевести число W из десятичной системы счисления в системы с основаниями 2, 8 и 16. При переводе дробной части числа задается следующая точность представления: для двоичной системы – 6 разрядов после запятой; для восьмеричной и шестнадцатеричной систем – 2 разряда после запятой (округление не использовать). Правильность полученных результатов проверить обратным переводом чисел в десятичную систему счисления.

Представить числа +A1, +A2, -A1, -A2 в формате целого числа со знаком, представленного в дополнительном коде (формат с фиксированной запятой) в системах с основаниями 2, 8 и 16.

Выполнить в указанных системах счисления и заданном формате следующие операции: A1 + A2, (-A1) + A2, A1 – A2 , (-A1) – A2. Убедиться, что вычисления в различных системах счисления дают одинаковый результат (путем перевода всех полученных результатов в десятичную систему).

# 3 Ход выполнения задания

Сначала необходимо сформировать число W из А1 = 87, A2 = 18, следовательно, W = 87,1810. Переведем число в системы счисления с основаниями 2, 8, 16.

В двоичной системе счисления: чтобы перевести 87,18(10) сначала переводим целую часть 87: 87 ÷ 2 = 43 остаток 1; 43 ÷ 2 = 21 остаток 1; 21 ÷ 2 = 10 остаток 1; 10 ÷ 2 = 5 остаток 0; 5 ÷ 2 = 2 остаток 1; 2 ÷ 2 = 1 остаток 0; 1 ÷ 2 = 0 остаток 1, читаем остатки в обратном порядке и получаем 1010111. Для дробной части берем 0,18 и шесть раз умножаем на 2: 0,18 × 2 = 0,36 целая часть 0; 0,36 × 2 = 0,72 целая часть 0; 0,72 × 2 = 1,44 целая часть 1; 0,44 × 2 = 0,88 целая часть 0; 0,88 × 2 = 1,76 целая часть 1; 0,76 × 2 = 1,52 целая часть 1. Дробная часть по полученным целым частям: 001011, значит W = 1010111.001011(2).

В восьмеричной системе счисления: целая часть 87 переводится делением на 8: 87 ÷ 8 = 10 остаток 7; 10 ÷ 8 = 1 остаток 2; 1 ÷ 8 = 0 остаток 1, читаем в обратном порядке и получаем 127. Для дробной части 0,18 умножаем на 8 два раза (точность 2 знака): 0,18 × 8 = 1,44 целая часть 1; 0,44 × 8 = 3,52 целая часть 3. Дробная часть 13, значит W = 127.13(8).

В шестнадцатеричной системе счисления: целая часть 87 переводится делением на 16: 87 ÷ 16 = 5 остаток 7; 5 ÷ 16 = 0 остаток 5, читаем в обратном порядке и получаем 57. Для дробной части 0,18 умножаем на 16 два раза: 0,18 × 16 = 2,88 целая часть 2; 0,88 × 16 = 14,08 целая часть 14, что в шестнадцатеричной соответствует E. Дробная часть 2E, значит W = 57.2E(16).

Теперь необходимо проверить подсчет:

Двоичное 1010111.001011₂. Целая часть: 1·2⁶ + 0·2⁵ + 1·2⁴ + 0·2³ + 1·2² + 1·2¹ + 1·2⁰ = 87. Дробная часть (шесть битов) = 0·2⁻¹ + 0·2⁻² + 1·2⁻³ + 0·2⁻⁴ + 1·2⁻⁵ + 1·2⁻⁶ = 0 + 0 + 1/8 + 0 + 1/32 + 1/64 = 0.171875. В итоге 87 + 0.171875 = 87.171875. Разница относительно 87.18: −0.008125.

Восьмеричное 127.13₈. Целая часть: 1·8² + 2·8¹ + 7·8⁰ = 64 + 16 + 7 = 87. Дробная часть (2 знака) = 1·8⁻¹ + 3·8⁻² = 1/8 + 3/64 = 0.125 + 0.046875 = 0.171875. Всего 87.171875. Разница относительно 87.18: −0.008125. (совпадает с двоичным — ожидаемо, потому что 8 = 2³ и мы брали соответствующую точность)

Шестнадцатеричное 57.2E₁₆. Целая часть: 5·16¹ + 7·16⁰ = 80 + 7 = 87. Дробная часть (2 знака) = 2·16⁻¹ + E·16⁻² = 2/16 + 14/256 = 0.125 + 0.0546875 = 0.1796875. Всего 87.1796875. Разница относительно 87.18: −0.000312

Для знаковых подсчетов необоходимо:

В двоичной системе счисления число A1 = 87 представляется как 1010111, а число A2 = 18 — как 0010010. Для записи чисел со знаком используется дополнительный код в формате байта (8 бит), где первый разряд является знаковым. Таким образом, +A1 в дополнительном коде имеет вид 0 1010111, а для получения –A1 инвертируем разряды и прибавляем единицу к младшему разряду, получая 1 0101001. Аналогично, +A2 записывается как 0 0010010, а –A2 после инверсии и добавления единицы принимает вид 1 1101110.

В восьмеричной системе счисления число 87 в десятичной форме соответствует 127, а 18 — 22. Для представления отрицательных чисел необходимо заменить каждую цифру на взаимно обратную (для восьмеричной системы 0 ↔ 7, 1 ↔ 6, 2 ↔ 5, 3 ↔ 4) и прибавить единицу к младшему разряду. Таким образом, +A1 = 127, а –A1 = 651. Для числа A2 имеем +A2 = 022, а после замены и прибавления единицы получаем –A2 = 056.

В шестнадцатеричной системе счисления число 87(10) соответствует 57(16), а 18(10) — 12(16). Для получения отрицательных значений используется тот же принцип: заменяем каждую цифру на взаимно обратную (0 ↔ F, 1 ↔ E, 2 ↔ D, 3 ↔ C, 4 ↔ B, 5 ↔ A, 6 ↔ 9, 7 ↔ 8) и прибавляем единицу к младшему разряду. В результате +A1 = 57, –A1 = A9, +A2 = 12, а –A2 = EE.

Для выполнения операций необходимо:

В двоичной системе (формат байта, 8 бит) используем представления +A1 = 01010111 (87), +A2 = 00010010 (18), −A1 = 10101001 (доп. код для −87), −A2 = 11101110 (доп. код для −18). Выполним сложения побитно (перенос из старшего бита отбрасываем): A1 + A2 = 01010111 + 00010010 = 01101001₂ = 0x69 = 105₁₀; (−A1) + A2 = 10101001 + 00010010 = 10111011₂. Так как старший бит 1, это отрицательное число: инверсия 01000100, +1 → 01000101 = 0x45 = 69, значит 10111011₂ = −69₁₀; A1 − A2 = 01010111 + 11101110 = 01000101₂ = 0x45 = 69₁₀; (−A1) − A2 = 10101001 + 11101110 = 10010111₂ = 0x97, которое в дополнительном коде равно −105₁₀. Итог (десятичные): 105, −69, 69, −105.

В восьмеричной системе берём эквиваленты байтов: +A1 = 127₈ (87₁₀), +A2 = 022₈ (18₁₀), а представления отрицательных чисел получаем через соответствующие 8-битовые значения: −A1 = 251₈ (0xA9 = 169₁₀), −A2 = 356₈ (0xEE = 238₁₀). Сложения в восьмеричной форме дают: 127₈ + 022₈ = 151₈ = 105₁₀; 251₈ + 022₈ = 273₈ — это 187₁₀ как беззнаковое, а в знаковом интерпретируется как −69₁₀; 127₈ + 356₈ = 105₈ = 69₁₀; 251₈ + 356₈ = 227₈ — это 151₁₀ беззнаковое, т.е. в дополнительном коде −105₁₀. Опять получаем те же десятичные результаты: 105, −69, 69, −105.

В шестнадцатеричной системе используем +A1 = 57₁₆, +A2 = 12₁₆, −A1 = A9₁₆, −A2 = EE₁₆. Выполняем сложения: 57 + 12 = 69₁₆ = 105₁₀; A9 + 12 = BB₁₆, BB₁₆ = 187₁₀ ⇒ как знаковое (MSB=1) это −69₁₀; 57 + EE = 145₁₆ → младший байт 45₁₆ = 69₁₀; A9 + EE = 197₁₆ → младший байт 97₁₆ = 151₁₀ ⇒ как знаковое = −105₁₀. Таким образом во всех трёх системах (после перевода результатов в десятичную систему) получены одинаковые значения: A1 + A2 = 105, (−A1) + A2 = −69, A1 − A2 = 69, (−A1) − A2 = −105.

# 4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было сформировано число   W=87,1810 и выполнен его перевод в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления с заданной точностью. Полученные результаты при обратном переводе подтвердили правильность преобразований, а небольшие расхождения были связаны с усечением дробной части. Числа A1 и A2 также были представлены в формате целых чисел со знаком в дополнительном коде для всех трёх систем.

При выполнении арифметических операций A1 + A2, (−A1) + A2, A1 − A2 и (−A1) − A2 результаты во всех системах счисления совпали после перевода в десятичную систему, что подтверждает эквивалентность вычислений независимо от используемой системы. Работа позволила на практике понять принципы двоичного представления данных в ЭВМ и механизм работы с дополнительным кодом при выполнении арифметических операций над знаковыми числами.