ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Т.В. Семененко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 Представление данных. Арифметико-логические операции

по курсу: Архитектура ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4321 |  | Г.В. Буренков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	2

2 Задание	3

3 Алгоритм программы	4

4 Текст программы с комментариями	5

5 Результат трассировки программы	8

6 Вывод	9

# 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов представления данных и выполнения арифметико-логических операций на языке ассемблера для процессора Intel 8086.

# 2 Задание

В ходе выполнения необходимо разработать и отладить программу, реализующую заданный алгоритм обработки данных, а также выполнить проверку правильности вычислений по результатам изменения содержимого регистров и области памяти.

Исходные данные задаются в виде четырёх переменных X1, X2, X3 и X4, вычисляемых по формулам

X1 = №В * (–1)^№В,

X2 = (–1)^(№В + 1) * (№Г * №В),

X3 = (–1)^(№В + 2) * (№Г * №В + №Г),

X4 = (–1)^(№В + 3) * №Г,  где №В – номер варианта, а №Г – номер группы.

Для варианта 1 и группы 4321 получаются значения X1 = -1, X2 = 21, X3 = -42, X4 = 21. В соответствии с индивидуальным заданием требуется составить программу, выполняющую последовательность операций: вычисление R1 = X1 + X2, вычисление R2 = X3 * X2 с учётом знака, выполнение логической операции R3 = X2 AND X4, запись значения X2 в стек с помощью команды PUSH, вычисление R4 = X3 / X1 как знакового деления и снятие значения из стека с помощью команды POP. После выполнения всех операций необходимо вывести состояние регистров и области памяти, чтобы убедиться в правильности работы программы.

# 3 Алгоритм программы

Алгоритм работы программы можно описать следующим образом. После запуска выполняется инициализация сегмента данных и вывод исходного состояния памяти и регистров для последующего сравнения. Далее программа поочерёдно выполняет арифметические и логические операции над исходными переменными X1–X4, записывая результаты в соответствующие ячейки памяти R1–R4.

На первом этапе выполняется сложение X1 и X2: значения из памяти загружаются в регистры AL и BL, затем производится операция ADD, после чего результат записывается в ячейку R1. На втором этапе вычисляется произведение X3 и X2 как знаковое умножение. В регистр AL загружается X3, в BL — X2, выполняется команда IMUL, которая сохраняет 16-битный результат в регистре AX. Содержимое регистра AX записывается в память по адресу R2. На третьем этапе выполняется побитовое логическое «И» (AND) между X2 и X4. В результате в регистр AL заносится значение X2, затем выполняется операция AND с содержимым X4, а результат сохраняется в ячейке R3.

Далее программа помещает значение X2 в стек: для этого в регистр AX загружается ноль в старший байт (AH=0) и значение X2 в младший (AL), после чего выполняется команда PUSH AX, записывающая его на вершину стека. На заключительном этапе выполняется знаковое деление X3 на X1. Командой CBW значение в AL расширяется до AX с учётом знака, затем выполняется команда IDIV, делящая AX на X1. Частное сохраняется в AL и затем записывается в ячейку R4. После этого программа снимает значение со стека командой POP AX, чтобы восстановить стек, выводит регистры и содержимое памяти для контроля результатов и завершает работу командой HLT.

# 4 Текст программы с комментариями

Код для emu8086 реализуется следующим образом:

# ; Реализует:

# ; R1 = X1 + X2

# ; R2 = X3 * X2  (signed)

# ; R3 = X2 AND X4

# ; PUSH X2

# ; R4 = X3 / X1  (signed)

# ; Всё в одном сегменте

# SET 0

# ; Исходные данные (в байтах: используются младшие байты 16-битных значений)

# X1: DB 0xFF    ; -1  (1 байт)

# X2: DB 0x15    ; 21   (1 байт)

# X3: DB 0xD6    ; -42  (1 байт)

# X4: DB 0x15    ; 21   (1 байт)

# ; Результаты

# R1: DB 0x00    ; 1 байт

# R2: DW 0x0000  ; 2 байта, так как результат умножения может превышать 1 байт

# R3: DB 0x00    ; 1 байт

# R4: DB 0x00    ; 1 байт

# ; Отладочный вывод: показать память сегмента 0 (первые 16 байт)

# start:

# print mem 0:16

# print reg

# ; ----------- R1 = X1 + X2 -----------

# MOV SI, OFFSET X1      ; SI -> X1

# MOV DI, OFFSET X2      ; DI -> X2

# MOV AL, byte DS[SI]    ; AL = X1

# MOV BL, byte DS[DI]    ; BL = X2

# ADD AL, BL             ; AL = X1 + X2

# MOV byte DS[OFFSET R1], AL

# ; ----------- R2 = X3 * X2 (signed) -----------

# MOV SI, OFFSET X3

# MOV DI, OFFSET X2

# MOV AL, byte DS[SI]    ; AL = X3

# MOV BL, byte DS[DI]    ; BL = X2

# IMUL BL                ; AX = AL * BL (signed)

# MOV word DS[OFFSET R2], AX

# ; ----------- R3 = X2 AND X4 -----------

# MOV SI, OFFSET X2

# MOV DI, OFFSET X4

# MOV AL, byte DS[SI]

# AND AL, byte DS[DI]

# MOV byte DS[OFFSET R3], AL

# ; ----------- PUSH X2 (word) -----------

# MOV AH, 0

# MOV AL, byte DS[OFFSET X2]

# PUSH AX

# ; ----------- R4 = X3 / X1 (signed) -----------

# MOV AL, byte DS[OFFSET X3] ; AL = X3

# CBW                     ; sign-extend AL->AX

# IDIV byte DS[OFFSET X1] ; AX / X1  (signed) -> AL quotient, AH remainder

# MOV byte DS[OFFSET R4], AL

# ; очистим стек

# POP AX

# ; Вывести регистры и память (чтобы увидеть результаты)

# print reg

# print mem 0:16

# HLT

# 5 Результат трассировки программы

Для проверки результатов вычислений в эмуляторе выполнены следующие ручные расчёты: для операции R1 = X1 + X2: 0xFF (X1 = -1) + 0x15 (X2 = 21) = 0x14 (20), что совпадает с содержимым ячейки R1 (0x14); для операции R2 = X3 * X2 (знаковое): (-42) * 21 = -882, что в 16-битном дополнительном коде даёт 0xFC8E, что соответствует записи в памяти (младший байт R2 = 0x8E, старший байт R2+1 = 0xFC); для операции R3 = X2 AND X4: 0x15 AND 0x15 = 0x15, что совпадает со значением в R3; для операции R4 = X3 / X1 (знаковое): (-42) / (-1) = 42, что в шестнадцатеричной системе равно 0x2A, что соответствует содержимому R4. Все ручные вычисления подтверждают корректность работы программы в эмуляторе.

На рисунке 1 изображен результат трассировки программы.

Рисунок 1 – Результат работы программы emu0886

# 6 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была разработана и отлажена программа на языке ассемблера для процессора Intel 8086, реализующая заданный алгоритм обработки данных. Программа выполняет последовательность арифметических и логических операций над исходными переменными X1–X4, результаты которых записываются в ячейки памяти R1–R4. В ходе работы были выполнены операции сложения, знакового умножения, побитового логического «И», помещение данных в стек и знакового деления. Трассировка программы показала корректное изменение содержимого памяти и регистров: вычисленные значения совпали с ожидаемыми теоретическими результатами. Это подтверждает правильность построенного алгоритма, корректность обращения к памяти и регистрам, а также правильное использование команд IMUL, IDIV, AND, PUSH и POP. Таким образом, поставленная цель достигнута, программа функционирует верно и соответствует варианту задания из методических указаний.