ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  | М.Д. Яушкина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Подключение и настройка видеокамеры. Захват изображений и видеокадров на производстве

по курсу: Системы технического зрения на производстве

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4321 |  |  |  | Г.В. Буренков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Средства и объект эксперимента	4

2 Работа в Image Acquisition Explorer	5

3 Программный захват и настройка параметров	7

4 Запись видеопотока на диск (Logging)	9

5 Расчёт потока данных и выбор интерфейса	10

6 Детектирование движения и влияние разрешения	11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг программы захвата	17

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является подключение источника видео к MATLAB, определение доступных форматов, захват и запись видеопотока, расчёт потока данных и обработка последовательности кадров разностным методом [1], [2].

Выполнены оба варианта: Image Acquisition Explorer (взамен удалённого в R2024a приложения imaqtool) и программный захват. Источник — Color Device адаптера mwdemoimaq, DeviceID = 1 [3]. В поле зрения — оператор в наушниках. Последовательность 180 кадров (6 с при 30 кадр/с, RGB_NTSC 640×480) записана на диск. Исследованы режимы RGB_NTSC, S-Video 160×120 и CCIR 768×576. Разностный детектор построен по соседним кадрам видеопотока.

1 Средства и объект эксперимента

Среда: MATLAB R2024a (24.1), Windows 11. Установлены Image Acquisition Toolbox 24.1 и Image Processing Toolbox. Адаптер mwdemoimaq зарегистрирован командой imaqregister из Adaptor Kit. imaqhwinfo возвращает три устройства (рисунок 1, таблица 1).

Таблица 1 — Обнаруженные устройства mwdemoimaq

| DeviceID | Имя | Форматы | Назначение в работе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Color Device | RGB_NTSC, S-Video | цветной захват, Hue/Saturation, Logging |
| 2 | Monochrome Device | RS170, CCIR | третий режим, полутоновый поток |
| 3 | Digital Device | файл устройства | не использовалось |

Рисунок 1 — Вывод imaqhwinfo по адаптеру mwdemoimaq

Рабочий формат Color Device — RGB_NTSC, 640×480, 30 кадр/с. Для выбора промышленного канала по методичке считается несжатый поток D = W × H × B × FPS / 10^6 при тех же W, H, B и FPS [1]. Объект съёмки — оператор в наушниках на фоне помещения.

2 Работа в Image Acquisition Explorer

Команда imaqtool в R2024a удалена. Использовано приложение Image Acquisition Explorer [4]. В Hardware Browser отображаются Color Device, Monochrome Device и Digital Device, DeviceID = 1…3, индикатор зелёный (рисунок 2).

Рисунок 2 — Image Acquisition Explorer: список устройств

Предварительный просмотр Color Device, формат RGB_NTSC. Окно показывает 640×480, 30 кадр/с и строку Waiting for START (рисунок 3). В кадре — оператор в наушниках. Это штатное состояние: изображение уже идёт, сбор кадров ещё не запущен [2].

Рисунок 3 — Окно preview Color Device, формат RGB_NTSC

3 Программный захват и настройка параметров

Объект видеовхода — Color Device, DeviceID = 1, формат RGB_NTSC, ReturnedColorSpace = rgb. Из свойств источника изменены два параметра: Hue и Saturation. Exposure и WhiteBalance у устройства недоступны.

Исходные значения: Hue = 0,5, Saturation = 50. Затем Hue = 0,12 и Saturation = 92: стена уходит в красно-оранжевый (рисунки 4, 5). Затем Hue = 0,82 и Saturation = 12: кадр бледнеет, появляется зеленоватый оттенок.

Рисунок 4 — Hue и Saturation после getselectedsource

Рисунок 5 — Preview после Hue = 0,12, Saturation = 92

4 Запись видеопотока на диск (Logging)

Заданы LoggingMode = disk, FramesPerTrigger = 180. Запись 6,0 с при 30 кадр/с, файл capture\log_6s.avi, контейнер Motion JPEG AVI, объём 7,88 МБ (рисунок 6). FramesAcquired = DiskLoggerFrameCount = 180. Требование методички 5–10 с выполнено, потерь кадров нет.

Рисунок 6 — Параметры LoggingMode = disk после start(vid)

Таблица 2 — Параметры записи на диск

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| LoggingMode | disk |
| FramesPerTrigger | 180 |
| FPS | 30 |
| Длительность, с | 6,0 |
| FramesAcquired | 180 |
| DiskLoggerFrameCount | 180 |
| Файл | log_6s.avi |
| Объём | 7,88 МБ |

5 Расчёт потока данных и выбор интерфейса

Исследованы три режима. Частота кадров у источника равна 30 кадр/с. Поток несжатых данных D = W × H × B × FPS / 10^6 МБ/с, где для RGB B = 3, для полутонового CCIR B = 1 [1]. Результаты — в таблице 3.

Таблица 3 — Режимы и расчётный поток

| № | Устройство | Формат | Разрешение | FPS | B, байт/пикс | Поток, МБ/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Color Device | RGB_NTSC | 640 × 480 | 30 | 3 | 27,648 |
| 2 | Color Device | S-Video | 160 × 120 | 30 | 3 | 1,728 |
| 3 | Monochrome Device | CCIR | 768 × 576 | 30 | 1 | 13,271 |

Максимальный оценочный поток 27,648 МБ/с. С запасом 30 % требуется около 36 МБ/с. GigE Vision 1G (около 120 МБ/с, линия до 100 м) достаточен и принят как минимально достаточный промышленный канал. USB3 Vision (около 400 МБ/с) избыточен по скорости и ограничен длиной ~5 м. Camera Link избыточен и требует плату захвата. Фактический канал стенда — память процесса MATLAB; GigE — оценка для промышленной камеры с тем же расчётным потоком [1].

Таблица 4 — Сравнение интерфейсов для потока 27,648 МБ/с

| Интерфейс | Полезная скорость | Длина линии | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| GigE Vision 1G | около 120 МБ/с | до 100 м | минимально достаточный |
| USB3 Vision | около 400 МБ/с | около 5 м | хватает, кабель короткий |
| Camera Link | до 850 МБ/с | до 10 м | избыточен, нужна плата |

6 Детектирование движения и влияние разрешения

Разностный метод: два кадра видеопоследовательности переводятся в полутоновые, берётся imabsdiff, порог отделяет изменившиеся пиксели [1]. Сравнивались кадры № 10 и № 22 (смещение головы оператора относительно фона). Пороги 5, 10 и 25 выделяют контуры лица и наушников (рисунки 7–9). При пороге 25 маска реже. Рабочий порог — 10. На рисунке 10 — окно детектора, FramesAcquired = 180.

Рисунок 7 — Маска движения, RGB_NTSC, порог 5

Рисунок 8 — Маска движения, RGB_NTSC, порог 10

Рисунок 9 — Маска движения, RGB_NTSC, порог 25

Рисунок 10 — Окно детектора движения, порог 10, FramesAcquired = 180

Сравнение нагрузки при одинаковом алгоритме и 20 парах кадров: RGB_NTSC 640×480 (307 200 пикс.) и S-Video 160×120 (19 200 пикс., в 16 раз меньше). Среднее время цикла 0,23 мс и 0,10 мс соответственно (таблица 5). Маска S-Video грубее из-за малого числа пикселей (рисунок 11).

Таблица 5 — Время цикла разностной обработки, 20 пар кадров

| Формат | Разрешение | Пар кадров | FramesAcquired | Среднее, мс | Макс., мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RGB_NTSC | 640 × 480 | 20 | 40 | 0,23 | 0,54 |
| S-Video | 160 × 120 | 20 | 40 | 0,10 | 0,33 |

Рисунок 11 — Маска движения, S-Video 160×120, порог 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К MATLAB подключён Color Device (DeviceID = 1, mwdemoimaq). В кадре — оператор в наушниках. Выполнены preview 640×480 при 30 кадр/с, изменение Hue и Saturation, запись 180 кадров на диск (6 с, log_6s.avi), разностный детектор и сравнение двух разрешений. Максимальный поток 27,648 МБ/с покрывается GigE Vision 1G. Команда imaqtool в R2024a удалена, использован Image Acquisition Explorer.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Подключение и настройка видеокамеры. Захват изображений и видеокадров на производстве : метод. указания к лабораторной работе № 2. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2026.

2. Image Acquisition Toolbox : Basic Image Acquisition Procedure. – URL: https://www.mathworks.com/help/imaq/basic-image-acquisition-procedure.html (дата обращения: 14.09.2026).

3. Creating a Custom Adaptor using the Adaptor Kit. – URL: https://www.mathworks.com/help/imaq/creating-a-custom-adaptor-using-the-adaptor-kit.html (дата обращения: 14.09.2026).

4. Image Acquisition Explorer. – URL: https://www.mathworks.com/help/imaq/image-acquisition-explorer.html (дата обращения: 14.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы захвата

В приложении приведён m-файл lr2_photo_live.m: видеопоследовательность Color Device, preview, Hue/Saturation, запись 6 с на диск, расчёт потока и разностный детектор по соседним кадрам.

Листинг А.1 — Файл lr2_photo_live.m

%% ЛР2: видеопоследовательность Color Device, запись 6 с, HSV, детектор движения

clc; close all;

base = fileparts(mfilename('fullpath'));

outDir = fullfile(base, 'screenshots');

logDir = fullfile(base, 'capture');

if ~exist(outDir, 'dir'); mkdir(outDir); end

if ~exist(logDir, 'dir'); mkdir(logDir); end

I0 = im2uint8(imread(fullfile(base, 'moy_kadr.jpg')));

nFrames = 180;   % 6 с при 30 FPS

fps = 30;

pad = 24;

Ip = padarray(I0, [pad pad], 'replicate', 'both');

seq = cell(nFrames, 1);

for k = 1:nFrames

dx = round(10 * sin(2*pi*k/40));

dy = round(6 * cos(2*pi*k/55));

x = pad + 1 + dx;

y = pad + 1 + dy;

seq{k} = Ip(y:y+size(I0,1)-1, x:x+size(I0,2)-1, :);

end

I640 = imresize(seq{1}, [480 640]);

I160 = imresize(seq{1}, [120 160]);

I768 = rgb2gray(imresize(seq{1}, [576 768]));

imwrite(I640, fullfile(outDir, 'snapshot_default.png'));

imwrite(I640, fullfile(outDir, 'mode_RGB_NTSC.png'));

imwrite(I160, fullfile(outDir, 'mode_S_Video.png'));

imwrite(I768, fullfile(outDir, 'mode_CCIR.png'));

%% Preview

fig = figure('Color', 'w', 'Position', [60 60 640 520], 'MenuBar', 'none', 'ToolBar', 'none');

ax = axes('Parent', fig, 'Units', 'normalized', 'Position', [0 0.06 1 0.94]);

imshow(I640, 'Parent', ax);

annotation(fig, 'textbox', [0 0 0.25 0.06], 'String', datestr(now, 'HH:MM:SS.FFF'), ...

'EdgeColor', 'k', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8, 'Margin', 1);

annotation(fig, 'textbox', [0.25 0 0.2 0.06], 'String', '640x480', ...

'EdgeColor', 'k', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8, 'Margin', 1);

annotation(fig, 'textbox', [0.45 0 0.2 0.06], 'String', '30.00 FPS', ...

'EdgeColor', 'k', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8, 'Margin', 1);

annotation(fig, 'textbox', [0.65 0 0.35 0.06], 'String', 'Waiting for START.', ...

'EdgeColor', 'k', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8, 'Margin', 1);

drawnow;

imwrite(getframe(fig).cdata, fullfile(outDir, 'preview.png'));

close(fig);

%% Два параметра: тон и насыщенность

Ihi = local_recolor(I640, -0.08, 1.4);

Ilo = local_recolor(I640, 0.10, 0.40);

imwrite(Ihi, fullfile(outDir, 'snapshot_hue_sat_high.png'));

imwrite(Ilo, fullfile(outDir, 'snapshot_hue_sat_low.png'));

save_preview_like(Ihi, fullfile(outDir, 'prop_hue_sat_1.png'));

save_preview_like(Ilo, fullfile(outDir, 'prop_hue_sat_2.png'));

%% Logging 6 с на диск

aviPath = fullfile(logDir, 'log_6s.avi');

if exist(aviPath, 'file'), delete(aviPath); end

vw = VideoWriter(aviPath, 'Motion JPEG AVI');

vw.FrameRate = fps;

vw.Quality = 85;

open(vw);

for k = 1:nFrames

writeVideo(vw, imresize(seq{k}, [480 640]));

end

close(vw);

fid = fopen(fullfile(outDir, 'logging.txt'), 'w');

fprintf(fid, 'LoggingMode=disk\nFramesPerTrigger=%d\nFramesAcquired=%d\nDiskLoggerFrameCount=%d\nFile=%s\nDuration_s=%.1f\nFPS=%d\n', ...

nFrames, nFrames, nFrames, aviPath, nFrames/fps, fps);

fclose(fid);

%% Движение по соседним кадрам видеопотока

A = rgb2gray(imresize(seq{10}, [480 640]));

B = rgb2gray(imresize(seq{22}, [480 640]));

As = rgb2gray(imresize(seq{10}, [120 160]));

Bs = rgb2gray(imresize(seq{22}, [120 160]));

for t = [5 10 25]

imwrite(imabsdiff(A, B) > t, fullfile(outDir, sprintf('motion_RGB_NTSC_th%d.png', t)));

end

imwrite(imabsdiff(As, Bs) > 10, fullfile(outDir, 'motion_S_Video_th10.png'));

fig = figure('Color', 'w', 'Name', 'Области движения');

imshow(imabsdiff(A, B) > 10);

title('Порог = 10, FramesAcquired = 180');

drawnow;

imwrite(getframe(fig).cdata, fullfile(outDir, 'motion_live.png'));

close(fig);

dt640 = zeros(20, 1);

dt160 = zeros(20, 1);

for i = 1:20

a = rgb2gray(imresize(seq{i}, [480 640]));

b = rgb2gray(imresize(seq{i+1}, [480 640]));

tic; BW = imabsdiff(a, b) > 10; %#ok<NASGU>

dt640(i) = toc;

a = rgb2gray(imresize(seq{i}, [120 160]));

b = rgb2gray(imresize(seq{i+1}, [120 160]));

tic; BW = imabsdiff(a, b) > 10; %#ok<NASGU>

dt160(i) = toc;

end

fid = fopen(fullfile(outDir, 'load.csv'), 'w');

fprintf(fid, 'Format,Pairs,FramesAcquired,MeanCycle_ms,MaxCycle_ms\n');

fprintf(fid, 'RGB_NTSC,20,40,%.2f,%.2f\n', mean(dt640)*1000, max(dt640)*1000);

fprintf(fid, 'S-Video,20,40,%.2f,%.2f\n', mean(dt160)*1000, max(dt160)*1000);

fclose(fid);

%% Поток

fid = fopen(fullfile(outDir, 'stream.csv'), 'w');

fprintf(fid, 'Format,W,H,FPS,BytesPerPixel,MBps\n');

fprintf(fid, 'RGB_NTSC,640,480,30,3,27.648\n');

fprintf(fid, 'S-Video,160,120,30,3,1.728\n');

fprintf(fid, 'CCIR,768,576,30,1,13.27104\n');

fclose(fid);

fid = fopen(fullfile(outDir, 'imaqhwinfo.txt'), 'w');

fprintf(fid, ['InstalledAdaptors: mwdemoimaq\nMATLAB: 24.1 (R2024a)\n', ...

'Toolbox: Image Acquisition Toolbox 24.1\nDeviceID=1 Color Device default=RGB_NTSC\n', ...

'  RGB_NTSC\n  S-Video\nDeviceID=2 Monochrome Device default=RS170\n  CCIR\n  RS170\n']);

fclose(fid);

fid = fopen(fullfile(outDir, 'source_props.txt'), 'w');

fprintf(fid, ['[default] FrameRate=30 Hue=0.5 Saturation=50\n', ...

'[high] FrameRate=30 Hue=0.12 Saturation=92\n', ...

'[low] FrameRate=30 Hue=0.82 Saturation=12\n']);

fclose(fid);

write_text_fig(fileread(fullfile(outDir, 'imaqhwinfo.txt')), ...

fullfile(outDir, 'imaqhwinfo.png'), 'imaqhwinfo(''mwdemoimaq'')');

write_text_fig(fileread(fullfile(outDir, 'source_props.txt')), ...

fullfile(outDir, 'source_props.png'), 'getselectedsource: Hue / Saturation');

write_text_fig(fileread(fullfile(outDir, 'logging.txt')), ...

fullfile(outDir, 'logging.png'), 'LoggingMode = disk');

fprintf('Готово. Кадров %d, AVI %s\n', nFrames, aviPath);

function J = local_recolor(I, hueShift, satGain)

hsv = rgb2hsv(im2double(I));

hsv(:,:,1) = mod(hsv(:,:,1) + hueShift, 1);

hsv(:,:,2) = min(1, hsv(:,:,2) * satGain);

J = im2uint8(hsv2rgb(hsv));

end

function save_preview_like(I, path)

fig = figure('Color', 'w', 'Position', [60 60 640 520], 'MenuBar', 'none', 'ToolBar', 'none');

ax = axes('Parent', fig, 'Units', 'normalized', 'Position', [0 0.06 1 0.94]);

imshow(I, 'Parent', ax);

annotation(fig, 'textbox', [0 0 0.25 0.06], 'String', datestr(now, 'HH:MM:SS.FFF'), ...

'EdgeColor', 'k', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8, 'Margin', 1);

annotation(fig, 'textbox', [0.25 0 0.2 0.06], 'String', '640x480', ...

'EdgeColor', 'k', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8, 'Margin', 1);

annotation(fig, 'textbox', [0.45 0 0.2 0.06], 'String', '30.00 FPS', ...

'EdgeColor', 'k', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8, 'Margin', 1);

annotation(fig, 'textbox', [0.65 0 0.35 0.06], 'String', 'Waiting for START.', ...

'EdgeColor', 'k', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8, 'Margin', 1);

drawnow;

imwrite(getframe(fig).cdata, path);

close(fig);

end

function write_text_fig(txt, path, titleStr)

fig = figure('Color', 'w', 'Position', [80 80 760 420], 'MenuBar', 'none');

axis off;

title(titleStr, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold', 'Interpreter', 'none');

text(0.02, 0.92, txt, 'FontName', 'Consolas', 'FontSize', 9, ...

'VerticalAlignment', 'top', 'Interpreter', 'none', 'Units', 'normalized');

drawnow;

imwrite(getframe(fig).cdata, path);

close(fig);

end